SO-ARM101 / LeRobot: Schülerexperimente

# Kurzfassung

Ziel: Die Schüler:innen sollen in kurzer Zeit echte Robotik erleben: Roboter bewegen, Daten aufnehmen, Wiederholbarkeit testen und verstehen, warum Wahrnehmung und KI nötig sind. Statt vieler kleiner Experimente setzen wir auf wenige robuste WOW-Demos, die sichtbar, schnell erklärbar und mit 5 Leader-Follower-Arm-Paaren gut skalierbar sind.

# Empfohlene Kernexperimente

| Nr. | Experiment | Was passiert? | Lernidee | Resultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teleop-Modus | Leader-Arm bewegen, Follower-Arm spiegelt live. | Teleoperation, Gelenke, Kalibrierung | Der Roboter reagiert direkt auf die Handbewegung. |
| 2 | Aufnehmen & Wiedergeben | Eine Pick-and-Place-Bewegung aufnehmen und direkt wiedergeben. | Demonstrationen, Trajektorien, Roboterdaten | Die Gruppe sieht: Wir haben gerade Trainingsdaten erzeugt. |
| 3 | Geiche Bewegung, dynamische Welt | Dasselbe Replay erneut starten, aber das Objekt 2–5 cm verschieben. | Open-loop vs. Closed-loop, Wahrnehmung | Der Replay scheitert sichtbar. Das motiviert Kameras, Sensorik |
| 4 | Gute Demo – Schlechte Demo | Eine saubere und eine absichtlich schlechte Demo aufnehmen und vergleichen. | Datenqualität, Imitation Learning | KI lernt nicht magisch, sondern aus Beispielen. |
| 5 | Geschwindigkeit vs. Genauigkeit | Dasselbe Ziel einmal präzise und einmal möglichst schnell ausführen. | Regelung, Trade-offs, Sicherheit | Die Schüler:innen spüren sofort, warum schnelle Roboter schwer zu kontrollieren sind. |
| 6 | Roboter Orchester | Alle 5 Follower-Arme spielen synchron eine vorbereitete Wellen-/Tanzbewegung ab. | Synchronisation, Multi-Robot-Koordination | WOOOOW-Moment als Einstieg oder Abschluss. |

# Die 6 Experimente

## 1. Teleop Modus

Basis-Demo an jedem Arm-Paar. Die Schüler:innen bewegen den Leader-Arm und sehen sofort, wie der Follower die Bewegung nachfährt. Danach sollen sie drei farbige Punkte auf der Tischfläche anfahren.

Repo-Kommandos:

./scripts/start_teleop.sh station_1

./scripts/stop_all.sh

Wichtig: Die Arm-Paare müssen vorher eindeutig per /dev/serial/by-id den Stationen zugeordnet sein.

## 2. Aufnehmen & Abspielen

Eine Gruppe nimmt eine kurze Pick-and-Place-Bewegung auf: Startposition, Objekt greifen, ablegen, zurückfahren. Anschließend wird exakt diese Bewegung wieder abgespielt.

Repo-Kommandos:

./scripts/record_episode.sh station_1 pick_place_01

./scripts/replay_episode.sh station_1 pick_place_01

Didaktischer Punkt: Kernaussage: Das ist der erste Schritt zu Robot Learning - Demonstrationsdaten sammeln.

## 3. Gleiche Bewegung, dynamische Welt

Nach einem erfolgreichen Replay wird das Objekt leicht verschoben. Dasselbe Replay läuft erneut und scheitert oder wird deutlich schlechter.

Repo-Kommandos:

./scripts/replay_episode.sh station_1 pick_place_01

Didaktischer Punkt: Kernaussage: Reines Replay ist dumm gegenüber Veränderungen. Wahrnehmung und Feedback sind notwendig.

## 4. Gute Demo – schlechte Demo

Jede Gruppe nimmt eine saubere und eine absichtlich schlechte Demonstration auf. Danach werden beide Replays verglichen und optional mit einem Smoothness-Score analysiert.

Repo-Kommandos:

./scripts/record_episode.sh station_1 good_demo_01

./scripts/record_episode.sh station_1 bad_demo_01

./scripts/analyze_episode.py datasets/station_1/good_demo_01 datasets/station_1/bad_demo_01

Didaktischer Punkt: Kernaussage: Datenqualität ist entscheidend. Schlechte Demonstrationen erzeugen minderwertige Daten.

## 5. Geschwindigkeit vs. Genauigkeit

Dieselbe Aufgabe wird einmal langsam/präzise und einmal schnell ausgeführt. Gezählt werden Zeit, Drops, Kollisionen und Treffer auf dem Ziel.

Repo-Kommandos:

./scripts/timer_challenge.sh station_1

./scripts/record_episode.sh station_1 speed_attempt_01

Didaktischer Punkt: Kernaussage: Schnell, präzise und sicher gleichzeitig ist schwer - genau das ist Regelungstechnik.

## 6. Roboter Orchester

Alle fünf Follower-Arme spielen synchron eine vorbereitete Bewegung ab, z. B. Winken, Verbeugen oder rhythmisches Öffnen/Schließen des Greifers.

Repo-Kommandos:

./scripts/replay_all.sh wave_demo

./scripts/stop_all.sh

Didaktischer Punkt: Kernaussage: Multi-Robot-Systeme brauchen Synchronisation. Gleichzeitig ist es der stärkste Show-Effekt.

# Optionale Bonus-Demo: Vision Hint / Farberkennung

Nur einsetzen, wenn stabil vorbereitet: Eine Kamera erkennt ein farbiges Objekt grob und gibt nur einen Hinweis aus, z. B. "roter Würfel links". Die Schüler:innen steuern weiterhin selbst. Dadurch wird Computer Vision gezeigt, ohne direkt autonome Greifplanung debuggen zu müssen.

./scripts/detect_color.py --camera 0

./scripts/vision_hint.py --station station_1

# Minimaler Setup-Check vor der Klasse

- Alle 5 Stationen über stabile Gerätepfade testen: /dev/serial/by-id statt /dev/ttyUSB0.

- Kalibrierung jedes Leader- und Follower-Arms sichern und Restore-Script testen.

- Für jede Station ein Objekt-Set vorbereiten: Würfel, Becher, Marker, farbige Punkte, Zielzonen.

- Je Station mindestens eine gute Beispiel-Episode aufnehmen, damit Record/Replay auch bei Problemen demonstrierbar bleibt.

- stop_all.sh und safe_home.sh müssen vor der Klasse getestet sein.

- Robot Orchestra als vorbereiteter Abschluss muss offline ohne Internet funktionieren.